项目参数和要求

1、工程名称：预防医学门诊部公共区域提质改造项目

2、工程地点：长沙市开福区芙蓉中路一段450号高层综合楼

3、金额：不超过15万

4、承包方式：“拿钥匙”工程，包工包料

5、要求：

（1）按照国家室内建筑装修相关标准和规范进行施工和验收，确保工程工期、质量和安全生产，工程质量质保一年，使用材料要求达到国家规定室内环保强制标准；

（2）承改公司需具有独立企业法人资格，营业执照经营范围包括本次采购内容且具备相应供货能力的国内供应商，需至少具有建筑装修装饰工程一级资质，其它相关资格条件能提供可作为优先考虑；

（3）工程量清单仅供参考，最终以现场查勘满足甲方要求为准；

| 工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:预防医学门诊部公共区域提质改造工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及硅钙板拆除 | 1.人工拆除、场地清理 | m2 | 136.48 |
| 2 | 天棚面龙骨及石膏板拆除 | 1.人工拆除、场地清理 | m2 | 21.653 |
| 3 | 天棚面龙骨及铝塑板拆除 | 1.人工拆除、场地清理 | m2 | 51.20 |
| 4 | 墙面铝塑板拆除 | 1.人工拆除、场地清理 | m2 | 66.56 |
| 5 | 门套拆除 | 1.人工拆除、场地清理 | m | 11.40 |
| 6 | 灯具拆除 | 1.人工拆除、场地清理 | 项 | 1.00 |
| 7 | 原墙装饰导示牌拆及安装 | 1.人工拆装 | 项 | 1.00 |
| 8 | 拆除后的建筑垃圾下楼及外运 | 1.运至指定区域 | 项 | 1.00 |
|  | 装饰工程 |  |  |  |
| 9 | 油白亮光墙板 | 部位：大厅及过道 1.基层材料种类、规格: OSB板打底 2.面层材料品种、规格、颜色: 油白亮光墙板; | m2 | 177.963 |
| 10 | 油灰亮光墙板 | 部位：二楼过道 1.基层材料种类、规格: OSB板打底 2.面层材料品种、规格、颜色: 油灰亮光墙板; | m2 | 10.582 |
| 11 | 油灰哑光墙板 | 部位：导诊区及一楼大厅 1.基层材料种类、规格: OSB板打底 2.面层材料品种、规格、颜色: 油灰哑光墙板; | m2 | 2.742 |
| 12 | 白色铝塑板墙面 | 部位：二楼过道 1.基层材料种类、规格: 12厘板基层 2.面层材料品种、规格、颜色: 白色铝塑板; | m2 | 66.56 |
| 13 | 油白哑光超高门套（W=460mm) | 1.制作哑光超高门套 | m | 17.48 |
| 14 | 黑色不绣钢踢脚线 | 1.踢脚线高度: 40mm 2.基层材料: 九厘板基层; 3.面层材料: 黑色不绣钢踢脚; | m | 56.71 |
| 15 | 灯槽制作 | 1.部位：一楼大厅及二楼过道 2、基层：细木工板制作灯槽; 3、木制作结构刷防火漆. | m | 21.90 |
| 16 | 窗帘盒制作 | 1、基层：细木工板制作窗帘盒; 2、木制作结构刷防火漆. | m | 20.43 |
| 17 | 轻钢龙骨石膏板吊顶(平级) | 1.龙骨材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨面层规格450×450mm 平面; 2.面层材料品种、规格: 双层石膏板 3.嵌缝材料种类:嵌缝膏 | m2 | 139.24 |
| 18 | 10mm抽缝描黑 | 1.人工抽缝描黑 | m | 47.33 |
| 19 | 穿孔铝板 | 1.龙骨材料种类:铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格: 穿孔铝板定做 3.四周铝收边条收边 | m2 | 68.021 |
| 20 | 发光软膜 | 1.龙骨材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨 2.面层材料品种、规格: 石膏板刷白、发光软膜 | m2 | 1.424 |
| 21 | 玻璃隔断 | 1.制作玻璃隔断 | m2 | 6.42 |
| 22 | 轻质砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级: 轻质砖 | m3 | 0.42 |
| 23 | 满挂钢丝网 | 1.墙面满挂钢丝网 | m2 | 4.20 |
| 24 | 墙面水泥砂浆抹灰 | 1.墙体类型: 新砌砖墙面; 2.厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆; | m2 | 4.20 |
| 25 | 成品预制过梁 | 1.钢筋砼预制过梁 | 条 | 1.00 |
| 26 | 白色乳胶饰面 | 1.刮仿瓷涂料两遍 2.面层：白色乳胶三遍 | m2 | 227.24 |
| 27 | 12mm钢化玻璃平开门 | 1.部位：钢化玻璃隔断 2.定制钢化玻璃地弹簧门（包含拉手，门夹等五金件） | 樘 | 1.00 |
| 28 | 黑钛金不绣钢门套(W=280mm) | 1.部位：一楼大厅 2、基层材料种类、规格: 大芯板 1.8cm; 3.面层材料品种、规格、颜色: 黑钛金不绣钢门套; 3.基层板刷防火漆 | m | 17.10 |
| 29 | 灯光开孔 |  | 个 | 61.00 |
| 30 | 导诊台（暂估4000元/个） | 1.成品定购 | 个 | 1.00 |
| 31 | 标识标牌（暂估1500元/项） | 1.成品定购 | 项 | 1.00 |
| 32 | 空调风机（暂估6000元） | 1.部位:一楼大厅 2:（含主机、风机、风管、铜管等） | 台 | 1.00 |
| 33 | 洗漱柜(含陶瓷面盆及龙头) | 1.成品定购 | 套 | 1.00 |
|  | 安装工程 |  |  |  |
| 34 | 配管 | 1.材质: 金属管; 2.规格: KBG 25; | m | 272.333 |
| 35 | 配线 | 1.名称: 铜芯绝缘导线; 2.配线形式: 暗配; 3.型号: BV-2.5mm2; 4.配线部位: 管内穿线; | m | 430.00 |
| 36 | 配线 | 1.名称: 铜芯绝缘导线; 2.配线形式: 暗配; 3.型号: BV-4.0mm2; 4.配线部位: 管内穿线; | m | 387.00 |
| 37 | 插座 | 1.名称: 单相暗插座; 2.型号: 250V 10A 5孔; 3.安装方式: 暗装; | 个 | 35.00 |
| 38 | 空调插座 | 1.名称: 空调插座; 2.型号: 250V 10A 5孔; 3.安装方式: 暗装; | 个 | 5.00 |
| 39 | 三开单控开关 | 1.名称: 三联单控开关; 2.型号: 250V 10A ; 3.安装方式: 暗装; | 个 | 5.00 |
| 40 | 双开单控开关 | 1.名称: 双联单控开关; 2.型号: 250V 10A ; 3.安装方式: 暗装; | 个 | 7.00 |
| 41 | LED平板灯 | 1.名称: LED平板灯; 2.规格: 600*600; 3.类型: 嵌入式; | 套 | 10.00 |
| 42 | 筒灯 | 1.名称: 筒灯; 2.类型: 明装; | 套 | 42.00 |
| 43 | 轨道灯 | 1.名称: 轨道射灯; 2.类型: 明装; | 套 | 4.00 |
| 44 | 灯带 | 1.名称: 灯带; 2.型号: T5灯管; | m | 21.90 |
| 45 | 换气扇 | 1.名称: 排气扇; 2.规格: 300*300; 3.安装方式: 嵌入式; | 台 | 5.00 |
| 46 | 接线盒 | 1.名称: 接线盒; 2.材质: 金属; 3.安装形式: 暗装; | 个 | 61.00 |
| 47 | 开关盒 | 1.名称: 开关盒; 2.材质: 金属; 3.安装形式: 暗装; | 个 | 52.00 |
| 48 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1.00 |
|  | 措施费 |  |  |  |
| 49 | 已完工程及设备保护 | 1.楼地面、墙面成品保护 | 项 | 1.00 |
| 50 | 脚手架 |  | m2 | 215.00 |
| 51 | 材料上楼费 | 1.人工搬运上楼 | 项 | 1.00 |

（4）施工“三包”，包垃圾清运、包人员安全生产、包施工质量。

6、工期不得超过30天（中标后要求三个工作日内安排进场）